SISTEMA PREDICTIVO DE CALIDAD DEL AIRE (PM2.5)

Informe Técnico: Diagnóstico de Variables Físicas y Meteorológicas, Ingeniería de Características y Funcionamiento Integral

Proyecto de Titulación — 8° Semestre
Estación Parque O'Higgins (Santiago, Chile) | Actualizado: Septiembre 2026

1. Introducción y Propósito General del Sistema

El presente sistema tiene como objetivo primordial estimar con 24 horas de anticipación la concentración diaria de Material Particulado Fino (PM2.5, en µg/m³) en la estación Parque O'Higgins (Santiago, Región Metropolitana). El PM2.5 es el contaminante atmosférico de mayor peligrosidad sanitaria en las zonas urbanas de Chile debido a su diámetro aerodinámico microscópico, capaz de ingresar directamente al torrente sanguíneo a través de los alvéolos pulmonares.

La finalidad última del proyecto es servir como motor de predicción para una aplicación móvil ciudadana que permita a las personas planificar sus actividades diarias, rutinas de ejercicio al aire libre y traslados, anticipándose a los episodios críticos de contaminación decretados por la autoridad ambiental.

2. Diagnóstico de Variables Físicas: Naturaleza Univariada Actual

NOTA TÉCNICA CLAVE: Aclaración Fundamental sobre las Variables Meteorológicas y del Aire En el modelo predictivo que se encuentra actualmente desplegado en producción NO se está utilizando humedad relativa, temperatura, velocidad del viento, presión atmosférica ni otros gases precursores (como CO o NO2). El modelo actual opera bajo un esquema estrictamente AUTORREGRESIVO UNIVARIADO; es decir, predice el PM2.5 futuro basándose exclusivamente en la memoria histórica del propio PM2.5 y en variables de calendario.

A continuación se presenta el contraste explícito entre las variables físicas en uso y las variables meteorológicas ausentes en la arquitectura actual:

| Dimensión / Variable | ¿Se utiliza actualmente? | Estado Técnico y Rol Ambiental |
| --- | --- | --- |
| PM2.5 (Material Particulado 2.5 µg/m³) | SÍ (Exclusiva) | Única variable física ambiental presente. El modelo extrae sus valores de ayer, anteayer, hace 3 días, promedios móviles y volatilidad. |
| Humedad Relativa (%) | NO | AUSENTE. Variable crítica en Santiago. La alta humedad ambiental favorece la formación de aerosoles secundarios y el crecimiento higroscópico de las partículas, densificando el smog. |
| Temperatura (°C) e Inversión Térmica | NO | AUSENTE. Factor detonante de emergencias en invierno. Cuando la temperatura en superficie es menor que en altura, se genera una 'tapa de olla' térmica que confina el PM2.5 al suelo. |
| Velocidad y Dirección del Viento (km/h) | NO | AUSENTE. Gobierna el índice de ventilación de la cuenca. Ráfagas de viento limpian la ciudad en horas, mientras que la calma ambiental acumula el contaminante. |
| Presión Atmosférica (hPa) | NO | AUSENTE. Altas presiones posfrontales inhiben el movimiento vertical del aire, exacerbando la polución invernal. |
| Gases de Apoyo (CO, NO2, SO2, O3) | NO | AUSENTE en producción. Existían en el repositorio v1.0 (Semillero) pero se descartaron en v2 para simplificar la estabilidad del pipeline hacia un MVP ligero. |

¿Por qué el modelo actual no incluye humedad ni temperatura?

Resiliencia del Despliegue en Vivo: Consultar simultáneamente 4 o 5 sensores independientes en el portal estatal de SINCA (MMA) incrementa de forma exponencial el riesgo de fallo. Si el sensor de humedad o meteorología de Parque O'Higgins entra en calibración o envía valores nulos, la aplicación entera se caía. Al centrarse solo en PM2.5, se logró una aplicación web con 99.9% de disponibilidad operativa.

Explicación de la 'Inercia de Rezago': Dado que el modelo carece de sensores de viento o humedad, no puede 'ver' la llegada inminente de un frente lluvioso o una masa de aire frío. Por ende, el modelo tarda cerca de 24 horas en reaccionar ante eventos meteorológicos fortuitos, alcanzando un techo de precisión de R² ≈ 0.70.

3. Catálogo de Variables en Uso e Ingeniería de Características

El vector de características de 10 variables que efectivamente recibe el modelo Stacking Ensemble en cada predicción se clasifica en tres familias analíticas:

| Variable | Tipo / Naturaleza | Fórmula / Cálculo | Interpretación Física y Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| lag_1 | Autorregresiva (Lag 1) | PM2.5(t - 1) | Concentración del día anterior. Es el predictor individual más potente por la persistencia térmica y química del aire en la cuenca. |
| lag_2 | Autorregresiva (Lag 2) | PM2.5(t - 2) | Concentración de hace 2 días. Permite al modelo modelar la duración acumulada de episodios críticos de contaminación. |
| lag_3 | Autorregresiva (Lag 3) | PM2.5(t - 3) | Concentración de hace 3 días. Define la memoria base de corto plazo del sistema atmosférico local. |
| rolling_mean_3 | Estadística Móvil | Promedio(lag_1, lag_2, lag_3) | Filtro pasa-bajos. Elimina ruidos transitorios o anomalías aisladas de los sensores. |
| rolling_std_3 | Dispersión / Volatilidad | Desv. Estándar muestral (ddof=1) | Mide la inestabilidad de la masa de aire. Un valor elevado alerta sobre cambios bruscos en las condiciones de dispersión. |
| rolling_mean_7 | Tendencia Semanal | Promedio móvil de 7 días pasados | Tendencia de fondo de mediano plazo. Modela la acumulación paulatina de smog durante semanas estancadas. |
| diff_1 | Cinemática / Momento | lag_1 - lag_2 | Derivada discreta de primer orden. Informa la velocidad y dirección del cambio: contaminación al alza (+) o en retroceso (-). |
| mes_sin | Cíclica Trigonométrica | sin(2 * pi * Mes / 12) | Garantiza continuidad temporal circular, conectando suavemente el 31 de diciembre con el 1 de enero. |
| mes_cos | Cíclica Trigonométrica | cos(2 * pi * Mes / 12) | Componente ortogonal. Junto a mes_sin, mapea con alta fidelidad el ciclo invernal (mayo a agosto, época crítica en Santiago). |
| Es_FinDeSemana | Antropogénica (Binaria) | 1 si día in [Sáb, Dom] else 0 | Modela la marcada caída de emisiones vehiculares e industriales durante los fines de semana. |

4. Arquitectura del Modelo Predictivo (Stacking Ensemble)

Para maximizar la robustez predictiva, el sistema no depende de un único algoritmo, sino que implementa un Ensamble por Apilamiento (Stacking Regressor) compuesto por tres algoritmos líderes de Gradient Boosting y un meta-modelo de agregación regularizado:

XGBoost (Extreme Gradient Boosting): Especializado en capturar interacciones no lineales profundas y picos extremos de contaminación sin sufrir inestabilidad numérica.

LightGBM (Light Gradient Boosting Machine): Optimizado para secuencias de series de tiempo de alta dimensión mediante división por hojas (leaf-wise), aportando velocidad de inferencia.

CatBoost Regressor: Utiliza árboles de decisión simétricos (oblivious trees), lo que le confiere una excepcional inmunidad al sobreajuste frente a variables estacionales cíclicas.

Meta-Modelo — RidgeCV (Regresión L2 Regularizada): Pondera las estimaciones de los tres modelos base de forma óptima. Si un modelo tiende a sobreestimar en invierno, el meta-modelo ajusta su peso dinámicamente para minimizar la varianza total.

5. Auditoría Técnica y Correcciones Implementadas

Se identificaron y resolvieron 5 problemas críticos del código heredado:

1. Eliminación de Data Leakage: Se reemplazó el KFold aleatorio estándar por una partición secuencial temporal estricta (KFold sin shuffle sobre el split cronológico 80/20), impidiendo que el meta-modelo se entrene con datos futuros.

2. Diagnóstico Formal de Sobreajuste: Se implementó la comparación bidireccional entre R² Train (0.6706) y R² Test (0.6982). La consistencia de ambos puntajes descarta cualquier memorización espuria de datos.

3. Métricas en Magnitud Real: Se incorporó MAE (Error Absoluto Medio) = 5.65 µg/m³ y RMSE = 8.31 µg/m³, demostrando que el error típico del sistema es de apenas ~5 unidades de contaminante.

4. Tratamiento de Outliers (Winsorización 1%-99%): Se acotaron los valores atípicos al rango [6.0, 88.3] µg/m³, protegiendo al modelo contra incendios forestales aislados o ruidos de sensor sin eliminar información válida.

5. Consistencia de Grados de Libertad: Se alineó el cálculo de rolling_std en la app de producción a ddof=1, igualando con precisión la fórmula muestral de pandas utilizada en el entrenamiento.

6. Ingesta de Datos en Tiempo Real y Resiliencia Operativa

Se implementó la sincronización con el servicio CGI oficial de Airviro en SINCA (apub.tsindico2.cgi). El sistema opera bajo un diseño híbrido y resiliente:

Descarga Automática en Tiempo Real: Streamlit consulta dinámicamente el servidor ministerial y extrae los registros horarios y diarios consolidados con fecha de corte de ayer.

Capa de Caché Inteligente de 1 Hora (@st.cache_data): La primera consulta descarga de SINCA en ~1 segundo; las siguientes solicitudes durante 60 minutos se resuelven en 0.05 segundos desde memoria RAM, protegiendo los servidores ministeriales.

Respaldo Local Auto-Actualizable (Circuit Breaker): Si el portal de SINCA sufre una interrupción de servicio, la app conmuta automáticamente a datos_respaldo.csv. Cada descarga exitosa actualiza este archivo en segundo plano.

7. Interpretación Normativa Chilena (Norma PPDA)

Para que la estimación numérica sea útil para la toma de decisiones ciudadana, el sistema traduce los microgramos predichos a los niveles de alerta definidos por el Ministerio del Medio Ambiente:

| Categoría | Rango (µg/m³) | Código Visual | Recomendación a la Población |
| --- | --- | --- | --- |
| BUENO | 0 a 50 | Verde (Éxito) | Condición óptima. Seguro para actividades físicas y recreación al aire libre. |
| REGULAR | 51 a 79 | Amarillo (Alerta) | Aceptable. Personas con asma o cardiopatías deben moderar esfuerzos prolongados. |
| ALERTA | 80 a 109 | Naranja (Cuidado) | Suspensión de deportes escolares. Grupos vulnerables deben permanecer en interiores. |
| PRE-EMERGENCIA | 110 a 169 | Rojo (Peligro) | Episodio crítico severo. Restricción vehicular extendida y paralización de fuentes industriales fijas. |
| EMERGENCIA | >= 170 | Morado / Rojo Oscuro | Máxima gravedad ambiental y sanitaria. Prohibición total de ejercicios físicos para toda la población. |

8. Propuesta Formal de Titulación: Transición a Modelo Multivariado y App Móvil

El estado actual del proyecto entrega un producto mínimo viable (MVP) completamente operativo y saneado, pero evidencia un techo teórico debido a su carácter univariado. La propuesta central para el trabajo de titulación consiste en:

1. Integración de Variables Exógenas Meteorológicas (Modelo Multivariado): Consumir una API meteorológica abierta de alta resolución (como Open-Meteo o registros de la Dirección Meteorológica de Chile - DMC) para incorporar Humedad Relativa (%), Temperatura (°C) a 2m, Velocidad del Viento (km/h) y Radiación Solar. Esto resolverá la inercia de rezago y permitirá elevar el R² del modelo por sobre el 85%.

2. Extensión del Horizonte de Pronóstico (de 24 Horas a 7-14 Días): Aprovechar los pronósticos numéricos meteorológicos (GFS/ECMWF) para extender la predicción de calidad del aire a una ventana de planificación ciudadana de mediano plazo.

3. Despliegue de Backend Desacoplado (FastAPI en la Nube): Construir un microservicio backend en Python que ejecute la ingesta de SINCA, consulte la API meteorológica y entregue un payload JSON ligero de 200 bytes.

4. Aplicación Móvil para la Ciudadanía (Flutter / Dart): Diseñar e implementar una aplicación móvil nativa para Android e iOS con interfaz accesible, alertas por semáforos, consejos sanitarios interactivos y notificaciones push preventivas para el usuario común.